Аренда на срок oт 1 сутoк готoвых автонoмных теплогeнepиpующих установок ПБMK-НOPД 2500 oт пpoизвoдитeля OOO «Ceвeрнaя кoмпaния» и Аваpийных модульных дизельных котельных от пpoизвoдитeля ООO «Энергoфoрм» для oтoплeния и гopячeгo вoдocнaбжения жилых здaний, промышленных и кoммeрческих объектов:

• временное теплоснабжение при строительстве, ремонте;

• теплоснабжение технологических процессов;

• аварийное теплоснабжение.

Котельные соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и СП 89.13330.2012 «Котельные установки»

Стоимость аренды 9 891,60 за сутки.

ПБМК размещена в стандартном 40-футовом контейнере на мобильных платформах и может быть оперативно перемещена в необходимую локацию.

В пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области возможна доставка к месту назначения и погрузка-разгрузка ПБМК силами Арендодателя. Стоимость услуги составляет 126 512,21 руб.

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Автоматизированные транспортабельные котельные располагаются в 40-футовых контейнерах. Стены контейнеров выполнены из стального каркаса и стального профилированного листа. Пол состоит из алюминиевого листа, фанеры многослойной водостойкой, стального каркаса, утеплен минеральной ватой. Крыша сделана из стального профилированного листа и стального каркаса. Котельная оборудована естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Технические параметры ПБМК:

• Габаритные размеры (дл./шир./выс.) – от 12032/2352/2698 до 12192/2438/2896

• Вид топлива – дизельное топливо

• Нормативный КПД – 0,92

• Максимальная температура воды на выходе – 115 С

• Максимальное рабочее давление воды в сети – 0,6 Мпа

• Максимальный расход дизельного топлива при стандартных условиях – 232 кг/час для котельных ООО «Энергоформ»

• Максимальный расход дизельного топлива при Qнр=10100ккал/м3 - 0,28 м3/ч – для котельных ООО «Северная компания»

• Установленная электрическая мощность – от 29 кВт до 39,5 кВт

Состав оборудования 1 комплекта:

• Водогрейный котел теплопроизводительностью 2,5 МВт

• Комбинированная плавно-двухступенчатая горелка «ОILОN» GКР-150Н, Финляндия или Горелка дизельная СIВ UNIGАS RG93 G-.PR.L.RU.A;

• Теплообменник;

• Циркуляционные насосы;

• Система автоматики управления.

Дополнительные условия:

Подключение оборудования к инженерным сетям, проведение пусконаладочных работ, проведение комплексных испытаний на месте, сервисное обслуживание, устранение аварийных ситуаций производится Арендатором.

Предусмотрено страхование объекта в течение 10 дней с даты заключения договора аренды ПБМК.